Instructions De Programmation Clavier Numérique MultiCode

Avant de commencer, vous devez trouver  votre ‘code radio’ (vous en aurez besoin pour l’étape 1-C

de la programmation.) Pour se faire, enlevez le couvercle du compartiment à batterie de votre

émetteur portable ou regardez les interrupteurs-DIP sur la carte du récepteur situé à l’arrière de

votre ouvre porte de garage. Écrivez les nombres correspondants aux interrupteurs qui  sont sur la position ‘ON’ (la position ‘ON’ étant lorsque l’interrupteur est enfoncé vers  les numéros.) Si l’interrupteur  10 est à la position ‘ON’ vous devez utiliser 0. Exemple : 2, 5, 7, 10 sont sur ‘ON’ votre code radio sera donc  2, 5, 7, 0.

Lisez les instructions de programmation au complet avant de tenter de programmer  votre clavier numérique car vous n’aurez que 25 secondes pour accomplir toutes les étapes. Si vous prenez plus de temps votre clavier numérique se ‘barrera’ pour 5 min.

ÉTAPE 1 : Programmation Du Code Radio

A : Appuyez deux fois sur le bouton ‘Radio Learn’

B : Appuyez sur  1-2-3-4 (code d’usine)

C : Entrez votre ‘Code Radio’

D : Appuyez sur ‘Radio Learn’ pour terminer la programmation

** Si l’indicateur LED clignote rapidement pendant  4 secondes, c’est qu’il y a eu une erreur de programmation. Enlevez la batterie, pesez n’importe quel bouton pendant 5 secondes puis attendez pendant 30 secondes avant de réinstaller la batterie et recommencez la séquence de programmation à nouveau.

ÉTAPE 2 : Programmation Du Code D’accès

A : Appuyez ‘Access Learn’ deux fois

B : Appuyez  1-2-3-4 (code d’usine)

C : Entrez votre nouveau code NIP de 4 chiffres

D : Appuyez ‘Access Learn’ pour terminer  la programmation